FT - 200 LED

Výstražné světlo
3 kabely jsou vedeny ze světla:
(+) černý - plus

(-) bílý - země, kostra

žlutý - funkční kabel
Funkční kabel je určen pro:
změna světelného programu (nebo skupiny vzájemně propojených světel)

· synchronizace záblesků světel navzájem spojených

· reset programu: přepnutí světla (skupiny vzájemně propojených světel) do programu 1
Změna světelného programu:
Světlo má uloženo 6 programů záblesku. Programy lze přepínat následovně:
Při napájení ze sítě (uzemnění a (+) připojeno) připojte synchronizační (funkční) kabel světla ke zdroji napájení po dobu nejméně 1 sekundy (max. 4 sekundy), poté odpojte tento (žlutý) kabel od napájení (+), pak přepněte program blesku na jiný. To lze také provést u několika světel, které jsou vzájemně propojeny synchronizačním (funkčním) kabelem. Jestliže taková skupina světel je normálně napájena ze zdroje napětí a propojena se synchronizačním kabelem, pak je program přepnut na jiný ve všech světlech, když je prováděna výše uvedená operace.
Program se postupně přepíná z 1 na 6. Po posledním 6. programu se celý cyklus opakuje od programu 1.
Synchronizace:
Synchronizační signál znamená měnící se stav na vedeném funkčním kabelu, potřebném pro propojení světel tak, aby blikal ve specifickém pořadí. Synchronizační skupina je nastavena na daném světle specifickým způsobem popsaným níže. Synchronizační skupiny se od sebe liší, takže záblesky mezi nimi nastávají přesně v ½ opačné skupinové periody. Pomocí těchto řešení je možné nastavit dvě různé synchronizační skupiny, např. pro dvě světla namontovaná na vozidle. Výsledkem je, že světla připojená jedním synchronizačním kabelem budou blikat naopak. Pokud mají světla stejnou skupinu synchronizace, budou blikat současně.
Chcete-li změnit synchronizační skupinu daného světla:
· přívod mínus (-) napětí na světlo - bílý kabel

· nejprve připojte (žlutý) kabel pro synchronizaci světla ke zdroji napájení (+), poté připojte (černý) světelný kabel ke zdroji napájení (+).
Světlo přejde do režimu nastavení synchronizační skupiny. U krátkých bliknutí (jednoduchých nebo dvojitých) označuje, ke které skupině synchronizace je aktuálně přiřazena:
· jeden krátký opakovatelný záblesk - první synchronizační skupina

· dva krátké opakovatelné záblesky - druhá synchronizační skupina
Chcete-li změnit synchronizační skupinu daného světla:
Po přechodu do režimu nastavení synchronizační skupiny (krátký jeden záblesk nebo dva krátké záblesky) odpojte (žlutý) synchronizační kabel od zdroje napájení (+) (černý napájecí kabel zůstává připojen ke zdroji napájení). Potom při každém kontaktu se žlutým synchronizačním kabelem se světlo přepne na jinou synchronizační skupinu, jak je ukázáno variabilními krátkými záblesky, např. z jednoho na dva záblesky a zpět na jeden záblesk.
Chcete-li opustit režim nastavení skupiny synchronizace, odpojte napájecí zdroj od zdroje napájení. Po opětovném zapojení kabelu bude blikat kontrolka v posledním použitém programu.

Synchronizační skupina se trvale uloží a lze ji změnit pouze opětovným vstupem do režimu nastavení synchronizační skupiny.
Funkce resetování programu:
Může existovat případ, kdy z nějakého důvodu má jedno ze světel připojených k sobě pomocí synchronizačního kabelu jiný program, tj. jeho záblesky se liší od záblesků zbývajících světel. Bez této možnosti resetování programu by bylo nutné oddělit takové světlo od skupiny, individuálně modifikovat a upravit program na zbývající světla. Pro usnadnění této činnosti mají světla resetovací funkci, která funguje takto:

· při normálním provedení blikajícího programu světla nebo skupiny světel vzájemně propojených synchronizačním kabelem připojte synchronizační kabel k (+) zdroji napájení po dobu nejméně 5 sekund, poté se světlo „reset“ nebo skupina světel automaticky přepne na program 1. Nyní z tohoto vstupního programu je možné změnit program pro požadovaný program provedením výše uvedených kroků.
Programy:
1. Jeden blesk (XA1-E9-00.6077)

2. Dvojitý blesk (XA1-E9-00.6077)

3. Trojitý blesk (XA1-E9-00.6077)

4. Dvojitý blesk 2 x 3 kontrolky

5. Indikátor trojitého rozdělení blesku 2 x 3

6. Demo (programy 2-5)
Dovozce do ČR: AP Šafránek CZ, Petr Šafránek, IČ: 71143521
